La Cardio-Pompe

Introduction :

La Cardio-Pompe (Cardio-Pump en anglais) permet d’effectuer une compression décompression active du cœur et du thorax. La décompression active entraîne une augmentation du retour veineux qui augmente l’efficacité du massage cardiaque externe.

Composition du matériel :

L’appareil se compose de 3 parties :

- 1 ventouse d’un diamètre de 135 mm,

- 1 poignée,

- 1 piston central qui contient un ressort dynamométrique.

Principe de fonctionnement :

La compression décompression active permet de comprimer le cœur pour le vider de son sang oxygéné par la ventilation artificielle. Les organes nobles reçoivent l’oxygène indispensable à leur bon fonctionnement.

Technique :

La technique de la RCP ACD ne demande aucun changement important par rapport à la méthode de base.

Limites d’utilisation et incidents :

- Utilisation chez l’adulte,

- Apparition de pétéchies,

- Moins de fracture des côtes.

Entretien :

- Désolidariser la ventouse de son axe,

Nettoyer et désinfecter le matériel.

- Ventouse

- Joint à lèvre

- Sillons d’étanchéité

- Anneau

- Poignée

- Tige de liaison

- Ressort

- Dynamomètre

- Dragonne